PCIE-ESL-RP

| Vendor ID | 0x16c3 |
| --- | --- |
| Device ID | 0xabcd |
| Class code | 0x6 |
| Sub-class | 0x4 |
| ProgIF | 0x0 |

PCIE-ESL-EP设备

| Vendor ID | 0xaaaa |
| --- | --- |
| Device ID | 0xbbbb |
| Class code | 0x2 (Network Controller) |
| Sub-class | 0x0 |
| ProgIF | 0x0 |

支持BAR0、BAR2、BAR4

支持DMA

支持MSI、MSIX。

MSI用ITS1：MSIX的capability vector表项用BAR4

ITS1_BASE：0x10080000

GITS_TRANSLATOR_BASE：0x10040

MSI目的地址：0x10090040 (ITS1_BASE + GITS_TRANSLATOR_BASE)

GEN3和GEN6均支持MSI。MSIX的地址GEN3和GEN6不一样

GEN3和GEN6的capability链表不一样，需要驱动做对应适配

DMA流程

绑定BAR0特定地址(BAR0_BASE + OFFSET)来触发DMA流程

- BAR0_BASE + 0x0：DMA源地址-LOW

- BAR0_BASE + 0x4：DMA源地址-HIGH

- BAR0_BASE + 0x8：DMA目的地址-LOW

- BAR0_BASE + 0xC：DMA目的地址-HIGH

- BAR0_BASE + 0x10：DMA数据长度-LOW

- BAR0_BASE + 0x14：DMA数据长度-HIGH

- BAR0_BASE + 0x18：DMA方向：0x0代表Host->EP，0x1代表EP->Host

- BAR0_BASE + 0x20：写任意值触发，开始DMA传输

GEN3绑定BAR0特定地址(BAR0_BASE + OFFSET)来触发DMA流程

- BAR0_BASE + 0x0：DMA源地址

- BAR0_BASE + 0x4：DMA目的地址

- BAR0_BASE + 0x8：DMA数据长度

- BAR0_BASE + 0xc：DMA方向：0x0代表Host->EP，0x1代表EP->Host

- BAR0_BASE + 0x10：写0x1触发，开始DMA传输

DMA结束自带触发一次MSI中断上报。MSI/MSIX配置由驱动按照SPEC完成。

MSI流程

绑定BAR0特定地址 单独触发MSI流程

BAR0_BASE + 0x28：触发一次MSI上报，写入value代表EVENT_ID