Fast Model简介

Fastmodel可以自己在ARM官网下载软件，

https://developer.arm.com/Tools%20and%20Software/Fast%20Models
Release Name: FM000A-r11p27-19rel0

Release Quality: REL

Available Date: 2024年9月16日

安装和使用需要有ARM的license

快速模型库(Fast Models Portfolio)

模型库包括高性能的ARM CPU和ARM CoreLink组件模型，以及可视化组件和常用部件，例如计时器(timer)和串口(UART)。运用这些组件模型可以构建虚拟平台模型。处理器模型的开发是ARM处理器开发方法论的一个组成部分，保证了处理器模型能够先于硬件实现面世，同时保证了功能的完善。模型库会协同ARM IP发布定期更新最新的ARM IP 模型。模型库包括：

- Cortex-A系列模型，Cortex-R系列模型，Cortex-M系列模型，ARM11模型和ARM9模型

- ARM CoreLink IP和组件模型用来构建完整的虚拟平台

- 可直接运行的ARM开发板固定虚拟平台(Fixed Virtual Platform, FVP)模型

- 架构信封模型(Architecture Envelope Model, AEM) - AEMv7-A和AEMv8

虚拟平台构建

为了提供完整的解决方案，产品提供了相应的工具和接口用来构建虚拟平台。这包括系统画布(System Canvas)作为平台创建环境和系统生成器(System Generator)作为仿真模型生成系统。

系统画布(System Canvas)

系统画布通过提供强大易用的图形用户界面缩短了系统设计时间。通过它，用户可以创建，编辑和管理平台设计。系统画布集成了对系统设计有用处的各种功能，从用来创建设计的LISA+编辑器，到最终虚拟平台或子系统的部署。因为简单易用的模块图设计，即使没有编程经验也可以基于快速模型库设计，配置和编译虚拟平台。

系统画布包括：

- 用来创建平台的简单易用的模块图编辑器

- 带语法高亮的LISA+文本编辑器

- 可以被LISA+集成脚本调用的C/C++库文件

- 运行在主机级别的调试工具用来验证调试虚拟平台

ARM社区博客链接：

- https://community.arm.com/arm-community-blogs/b/tools-software-ides-blog/posts/getting-started-with-fast-models-and-rtx-1-of-2

系统生成器(System Generator)

在系统画布里创建的平台通过系统生成器翻译并编译成仿真模型。用LISA+写成的组件和系统先被翻译成C++源代码，之后用主机上的标准软件(GCC，微软Visual Studio)编译出仿真模型。系统生成器可生成三种目标类型：

- 可独立运行的自包含虚拟平台

- 动态链接库形态的自包含虚拟平台

- 符合SystemC规范并支持TLM 2.0总线事务接口的可扩展SystemC子系统模块

系统生成器自动将和标准调试器对接的调试接口和追踪(trace)接口嵌入到模型当中，极大的增强了可用性和易用性。

快速模型的系统生成器用于生成虚拟平台(FVP)或将子系统导出为 SystemC(EVS)，它使用与 TLM-2.0 兼容的接口来实现组件间的通信。通过为每个组件提供各种参数以及使用客户组件来扩展模型组合，可以对系统建模，以便系统直接与芯片上的目标系统进行匹配。

模型导出

ARM和各大EDA工具厂商进行了合作来验证模型与工具的交互性，并将导出的虚拟子系统(EVS)集成进各厂商基于SystemC的设计和仿真环境当中，极大的扩展了模型的使用范围。现阶段合作厂商包括Cadence、Carbon、Mentor Graphics和Synopsys。

平台调试

虚拟平台模型可以使用任何支持CADI(Component Architecture Debug Interface)接口的调试器来调试。这包括ARM Development Studio 5(DS-5) 工具链和其他第三方商业调试解决方案。快速模型附带提供模型调试器(Model Debugger)为用户提供直接的调试解决方案。

模型调试器(Model Debugger)可以直接窥探虚拟平台里的任何组件，并可反复重新连接到模型中的不同目标组件。模型调试器主要针对在模型上的C/C++应用程序开发，包括众多常用功能：

- 标准上层源代码调试例如step、step in、step out、step over以及指令断点

- 反汇编，寄存器以及内存视窗

- 函数调用堆栈窗口，变量监视窗口，源代码窗口

- 断点管理

- 支持多核调试

Fast Model IP

Fast model本身可以看成是一个tool kit，里面包含很多ARM的IP model作为components

我们的IP会包含这2个success kits

官网写的包含ARM所有IP的tools和models，fast model的reference guide里有详细的列表列出fast model包含的components

NOTES:

CMN-700的model需要加载从ARM Socrates生成的yml文件才生效配置，mesh网络最大支持12x12

ARM的自己的UART IP-PL011-UART有现成的模型源码，换synopsys IP替换寄存器和功能即可。

其他的非ARM的外设IP model需要自己写模型或者能在网上找到现成的模型做封装。

自研IP需要自己写模型，ESL平台已有的可以封装集成

Fastmodel

-a 参数

-C 参数

--data 参数可以提前加载数据到指定位置

--data [INST=]FILE@[MEMSPACE:]ADDRESS

--dump 参数

Fast Model导出扩展特性

ARM fastmodel解决方案：

导出EVS子系统，EVS + Custom SC-model

将Fast Model的子系统导出生成SystemC的模型子系统模块

编写Custom IP的功能模型，通过AMBA PV总线与Fast Model导出的子系统模块进行连接

AMBA-PV协议扩展接口

基于TLM 2.0的扩展的满足AMBA总线协议的接口，作为bridge，连接fastmodel导出子系统EVS模型和外部的systemc模型

上图的案例是用fast model构建一个简单的cortex-M33的子系统

作为EVS的导出子模型有2个对外暴露的接口用来连接自定义的systemc外设model

- AMBAPV Master port –

  - amba_pv::amba_pv_master_socket<64> m_port_to_external_counter

  - This port can be connected to a AMBA-PV Slave port exposed by a SystemC Module.

- AMBAPV Signal Slave export –

  - amba_pv::signal_slave_export<bool> slave_counter_irq_in

  - This export is connected to a amba_pv::signal_master_port<bool> present in an external SystemC Module.

参考文献ARM社区博客：基于cortex-m33构建的platform model+systemc IP model互联

- https://community.arm.com/arm-community-blogs/b/tools-software-ides-blog/posts/cortex-m33-systemc-subsystem-using-fast-models

Github：fastmodel的一些案例

- https://github.com/ARM-software/Tool-Solutions

PVBus

PVBus 是用于在 Fast Models 中对所有类似内存的总线进行建模的总线协议。PVBus 是一种内部协议。PVBus 组件抽象了内部细节，是 PVBus API 的接口。PVBus 组件提供总线主设备和从设备之间功能准确的通信。它们不是特定硬件的软件实现，而是软件模型环境所需的抽象组件。

PVBus是PV model的通信总线，用于模拟组件直接的总线通信。

一个master原则上只能和一个slave互联

PVBusDecoder组件接入bus系统后，可以允许一个master和多个slave互联

AMBAPV是支持AMBA协议族的总线接口。

Bridge组件

AMBAPV2PVBus

AMBA-PV 到 PVBus协议转换

  - PVBus 不支持设置了 byte_enable 的事务（用 AXI 术语来说，即strobing事务）。此bridge组件会拒绝这些事务。

  - 此组件的变体也具有多个输入和输出端口

限制：

  - PVBus 和 AMBA-PV 之间的fast model bridge可以传输内存标记扩展 (Memory Tagging Extension, MTE) 操作（tag stores, tag loads, and tag-checked loads and stores）。

  - 这些操作是不透明传输的，因此端点必须使用 PVBus。这意味着您无法在自己的 TLM 组件中处理这些操作

PVBus2AMBAPV

PVBus 到 AMBA-PV协议转换

LISA 中的 AMBAPV 协议定义在AMBAPVProtocol.lisa 指定 64 位总线宽度，因此 PVBus2AMBAPV bridge也处理 64 位总线宽度。

如果需要连接到使用总线宽度较小或较大的总线接口的组件，建议的方法是分别插入downsizer或upsizer。

或者，您可以定义具有所需位宽的新总线协议，例如 AMBAPV32，并更新相应的桥接器以在 AMBA-PV 端口上使用新协议：

master port<AMBAPV32> amba_pv_m

限制：

  - PVBus 和 AMBA-PV 之间的fast model bridge可以传输内存标记扩展 (Memory Tagging Extension, MTE) 操作（tag stores, tag loads, and tag-checked loads and stores）。

  - 这些操作是不透明传输的，因此端点必须使用 PVBus。这意味着您无法在自己的 TLM 组件中处理这些操作

BUS组件

PVBusCache

PVBusCache管理cache-line数据并且支持事务转发(forwarding of transaction)

PVBusDecoder

PVBusDecoder允许总线事务被路由到多个slave中的一个，基于传输事务给出的地址。

每一个slave连接都有一个对应的地址范围映射到pvbus_m_range，

LISA+的语法：

decoder.pvbus_m_range[start..end] = slave.pvbus

start地址和end地址必须4KB对齐。可以位slave指定一个地址范围，decoder会将地址重映射到一个合适的范围。Slave的默认地址范围[0-(sizeOfMasterRange – 1)]

PVBusModifier

允许事务任意地重映射(remapped)

PVBusMapper

允许事务任意地重映射(remapped)

PVBusMapper组件行为和PVBusModifier相似，额外增加：

- 多个下游端口(master port)

- 事务可以路由到任何一个下游端口

- 它允许任意重新映射事务地址和属性

For an example of how to use PVBusMapper, see $PVLIB_HOME/examples/LISAPlus/

RemappingWithPVBusMapper/.

需要control回调函数来确定对应的地址段映射到哪个pvbus_m[x]

PVBusRouter

允许事务任意地重映射(remapped)

PVBusMaster

PVBusMaster的子组件允许device产生PVBus事务

如果希望某个组件充当总线主控器，请实例化 PVBusMaster 子组件，然后使用其control port创建一个或多个事务生成器以在总线上生成事务。

$PVLIB_HOME/examples/LISA/BusComponents/DmaTransfer.lisa is an example component that shows this.

PVBusSlave

PVBusSlave负责处理输入的事务，以及作为 RAM/ROM/设备内存，处理对设备地址空间映射区域的事务。

PVBusSlave的组件作为一个bus slave必须满足：

  - 提供一个PVBus slave port

  - 例化一个PVBusSlave 子组件，并把device覆盖的地址范围的size参数配置好

  - 将slave端口连接到 PVBusSlave上的 pvbus_s 端口。

默认情况下，PVBusSlave 将所有事务转换为设备端口上的 read() 和 write() 请求。

Control port可以配置device的PVBusSlave。定义device上不同region的地址空间的行为。以4KB为粒度，单独为region配置read和write。这样就允许设置成memory-like、device-like、abort、ignore access address regions。

到memory-like regions的事务在PVBusSlave子组件内部进行处理，abort和ignore regions也会被PVBusSlave进行处理。

到device-like regions的事务会被发往device port。如果有被配置为device-like的region的device必须实现device port的read()和write()方法。

PVBusSlave组件不会显著影响PV系统的性能。然而，PVBusSlave 组件的正确实现对于整个PV系统的性能至关重要。例如，将request路由到 PVDevice 端口比让 PVBusSlave 组件内部处理request要慢。Arm 建议尽可能使用对memory-like regions的内部支持。

PVMemoryProtectionEngine

使用独立密钥对每个加密上下文的内存事务进行加密，以防止不匹配的访问。

PVMemoryProtectionEngine是Memory Protection Engine(MPE)组件的一种简化实现。

Memory Protection Engine(MPE)组件在Arm Realm Management Extension (RME) System Architecture有描述

PVMemoryProtectionEngine支持以下的特征：

- Memory encryption，内存加密

- 内存中每4KB的page会基于一个encryption key进行加密。每一个物理地址空间(Physical Address space, PAS)有单独的encryption key

- 2个或以上的encryption key可以是相同的值

- 每个PAS可配置的encryption key

- 可配置的加密block size

- 可配置的corruption strategy。可以控制加密块内访问未写入的内存内容的行为

- 加密/解密算法是数据与相应加密密钥的简单异或XOR。

- 下游内存始终以纯文本形式存储，允许调试器查看数据

例如，如果一个block现在被ns-PAS加密了，然后被rl-PAS写入了1Byte，如果block_size_in_bytes设置为4KB，则这4KB page剩下的data是corrupted，甚至你通过ns-PAS去读取另外1byte的数据，都不能得到原始的数据。

此组件的主要用例是识别软件错误编程，即通过多个 PAS 访问同一物理地址。启用 PVMemoryProtectionEngine 后，当使用与写入内存中该页面的原始 PAS 不同的 PAS 访问数据时，PE 会看到加密或损坏的数据。

如果存储是共享的，则 PVMemoryProtectionEngine 组件应在物理别名点 (PoPA) 的平台中连接，否则应在 PAS 子集的每个特定存储之前连接。

PVMemoryProtectionEngine 启用后会产生运行时成本。通常，仅在调试和验证 Realm Management Monitor (RMM) 软件时才需要它。如果 RMM 软件正确，则使用错误密钥加密的内存内容将不可见。

PVMemoryProtectionEngine 不会加密或破坏 MTE 的标签数据，但将来会支持此功能。

PVWriteBuffer

PVWriteBuffer子组件buffers PVBus事务

SimplePVBusMaster

按照配置属性和地址生成PVTransaction的组件

TZSwitch

允许分开路由TrustZone secure/normal bus信号

TZSwitch组件允许您根据事务的 TrustZone® 安全状态控制事务路由。

默认的行为是secure事务发送到pvbus_port_a，normal事务发送到pvbus_port_b。

仅当路由决策不频繁改变（例如作为内存重映射的一部分）时，才必须使用 TZSwitches。

此组件的secure和normal参数控制初始化状态：

初始配置使用的数字与运行时控制路由使用的枚举常量不同

TZFilterUnit

AMBA-PV协议

The AMBA-PV components and protocols permit you to model a platform that interfaces with an Arm® AMBA®-based system.

The protocols are:

- AMBAPV

  - Models the AMBA® protocols AXI4, AXI3, AHB and APB.

- AMBAPVACE

  - Models the AMBA® ACE and DVM protocols.

- AMBAPVSignal

  - Models interrupts.

- AMBAPVSignalState

  - Transfers and receives signal states.

- AMBAPVValue

  - Models propagation of 32-bit integer values between components.

- AMBAPVValue64

  - Models propagation of 64-bit integer values between components.

- AMBAPVValueState

  - Permits a master to retrieve the current value from a slave, using 32-bit integer values.

- AMBAPVValueState64

  - Permits a master to retrieve the current value from a slave, using 64-bit integer values.

There are ready-to-use components that provide you with conversions between protocols.

Related information

AMBA-PV Extensions to TLM User Guide

AMBAPV协议

The AMBAPV protocol defines behaviors for single read and single write transactions. This covers Arm® AMBA® AXI5, AXI4, AXI3, AHB, and APB bus protocol families, at the PV level.

In addition, the AMBAPV protocol supports AMBA® protocol additional control information:

• Protection units.

• Exclusive access and locked access mechanisms.

• System-level caches.

• Atomic accesses, including exclusive accesses, locked accesses, and atomic transactions

AMBAPVACE协议

This protocol defines behaviors for bus transactions. This covers Arm® AMBA® ACE and DVM bus protocol families, all at the PV level

In addition, this protocol provides support for AMBA® protocol additional extension information:

• Secure and privileged accesses.

• Atomic accesses.

• System-level caching and buffering control.

• Cache coherency transactions (ACE-Lite).

• Bi-directional cache coherency transactions (ACE).

• Distributed virtual memory transactions (DVM).

NI-TOWER

Interface

Following are the requester side interfaces present in the system control NI-Tower:

- rse_main_axis: Request from RSE.

- scp_axis: Request from SCP.

- mcp_axis: Request from MCP.

- app_axis: Request from AP.

- lcp_axis: Request from LCP targeting LCP/SCP

- rse_scp_axis: RSE/SCP access which is filtered out by NIC400 (specifically for region 0x200000000 - 0x23FFFFFFF) and targeted to LCP address space.